# GF AI Box — 測試人員操作指南

文件版本：v2.0 適用韌體：gf_ai_box_v4 更新日期：2026-06-14

## 一、測試環境準備

### 所需工具

- 藍芽串口工具（iOS：LightBlue / Serial Bluetooth Terminal；Android：Serial Bluetooth Terminal）

- CAN bus 分析儀（選配，用於驗證 CAN 訊號）

- 油門踏板（CAN 測試時需要）

### 連線方式

- 開啟藍芽工具，掃描並連線到 AI Box 的 BLE 裝置

- 完成握手後即可送出指令

- 指令為純文字，大小寫不分，直接輸入後送出

### 重要說明

- 硬體 Reset 後預設為正常模式，必須先送 test_enter 才能執行測試指令

- 進入測試模式後，AI Box 的 AI 推論結果暫停處理（NPU 繼續運算但不派發事件）

- 測試模式下如果 60 秒無任何指令，系統會自動退出測試模式並恢復正常

- 若 TEST_ALL 系列正在執行，請勿重複送出測試指令

## 二、基本控制指令

| 指令 | 說明 | 預期回覆 |
| --- | --- | --- |
| test_enter | 進入測試模式 | TEST_ACK ENTER |
| test_exit | 退出測試模式，恢復正常 | TEST_EXIT_OK |

## 三、大項一：BLE JSON 測試

測試目的：驗證各警示事件觸發時，藍芽送出的 JSON 格式與內容正確。 注意：只送出 BLE JSON，不觸發 CAN bus 指令與 Buzzer。

### 3.1 單項測試指令

#### Violation（草地違規）

| 指令 | 說明 | 預期 BLE 回傳 JSON |
| --- | --- | --- |
| test_ble violation 1 | 觸發 violation level=1 | {"response_type":"violation","content":{"id":"...","date":"...","type":"lane","level":1}} |
| test_ble violation 0 | 解除 violation | {"response_type":"violation","content":{"id":"...","date":"...","type":"lane","level":0}} |

#### Collision（碰撞警示）

| 指令 | 說明 | 預期 BLE 回傳 JSON |
| --- | --- | --- |
| test_ble collision 1 | 觸發 collision level=1（type=vehicle） | {"response_type":"collision_warning","content":{"level":1,"type":"vehicle"}} |
| test_ble collision 0 | 解除 collision | {"response_type":"collision_warning","content":{"level":0,"type":null}} |

#### Alert（方向警示）

| 指令 | 說明 | 預期 BLE 回傳 JSON |
| --- | --- | --- |
| test_ble alert 1 tree 0 null | 左側 tree 警示，右側無 | {"response_type":"alert","content":{"left":{"level":1,"type":"tree"},"right":{"level":0,"type":null}}} |
| test_ble alert 0 null 1 person | 左側無，右側 person | {"response_type":"alert","content":{"left":{"level":0,"type":null},"right":{"level":1,"type":"person"}}} |
| test_ble alert 1 tree 1 vehicle | 左右都有警示 | {"response_type":"alert","content":{"left":{"level":1,"type":"tree"},"right":{"level":1,"type":"vehicle"}}} |
| test_ble alert 0 null 0 null | 解除所有 alert | {"response_type":"alert","content":{"left":{"level":0,"type":null},"right":{"level":0,"type":null}}} |

Alert 指令格式：test_ble alert <左level> <左type> <右level> <右type> type 可以是：tree / person / vehicle / null

### 3.2 BLE 全項自動測試

| 指令 | 說明 |
| --- | --- |
| test_ble_all | 自動跑完所有 BLE 測項（約 20 秒） |

TEST_BLE_ALL 執行順序：

[00s] violation level=1            → 等 3 秒
[03s] violation level=0            → 等 2 秒
[05s] collision level=1            → 等 3 秒
[08s] collision level=0            → 等 2 秒
[10s] alert left=tree, right=無    → 等 3 秒
[13s] alert clear                  → 等 2 秒
[15s] alert left=tree, right=vehicle → 等 3 秒
[18s] alert clear                  → 等 2 秒
[20s] TEST_BLE_ALL_DONE，自動退出測試模式

## 四、大項二：CAN bus 測試

測試目的：驗證各警示事件觸發時，CAN bus 送出正確速度指令。 注意：只觸發 CAN bus 速度指令，不送出 BLE JSON，不啟動 Buzzer。

### 速度對照表

| 事件 | CAN 速度值 |
| --- | --- |
| 正常行駛 | 240 |
| Violation / Alert | 35 |
| Collision | 10 |

### 4.1 單項測試指令

#### Violation CAN 測試

| 指令 | CAN 速度 | 預期回覆 |
| --- | --- | --- |
| test_can violation 1 | 35 | TEST_ACK CAN VIOLATION 1 speed=35 |
| test_can violation 0 | 240 | TEST_ACK CAN VIOLATION 0 speed=240 |

#### Collision CAN 測試

| 指令 | CAN 速度 | 預期回覆 |
| --- | --- | --- |
| test_can collision 1 | 10 | TEST_ACK CAN COLLISION 1 speed=10 |
| test_can collision 0 | 240 | TEST_ACK CAN COLLISION 0 speed=240 |

#### Alert CAN 測試

| 指令 | CAN 速度 | 預期回覆 |
| --- | --- | --- |
| test_can alert 1 | 35 | TEST_ACK CAN ALERT 1 speed=35 |
| test_can alert 0 | 240 | TEST_ACK CAN ALERT 0 speed=240 |

### 4.2 CAN 全項自動測試

| 指令 | 說明 |
| --- | --- |
| test_can_all | 自動跑完所有 CAN 測項（預設觀察 10 秒，約 39 秒） |
| test_can_all 15 | 每個測項觀察時間改為 15 秒 |

TEST_CAN_ALL 執行順序（預設觀察 10 秒）：

[00s]  violation level=1 → speed=35
          ↓ 觀察 10 秒（踩油門，確認轉速被限制）
[10s]  violation level=0 → speed=240
          ↓ 等 3 秒（確認恢復正常）
[13s]  collision level=1 → speed=10
          ↓ 觀察 10 秒（踩油門，確認轉速被限制到最低）
[23s]  collision level=0 → speed=240
          ↓ 等 3 秒
[26s]  alert level=1     → speed=35
          ↓ 觀察 10 秒
[36s]  alert level=0     → speed=240
          ↓ 等 3 秒
[39s]  TEST_CAN_ALL_DONE，自動退出測試模式

## 五、大項三：Buzzer 測試

測試目的：驗證各警示事件觸發時，Buzzer 發出正確嗶聲節奏。 注意：只觸發 Buzzer，不送出 BLE JSON，不發 CAN bus 指令。

### Buzzer Pattern 對照表

| Pattern | 節奏 |
| --- | --- |
| OFF（靜音） | 無聲 |
| GRASS（Violation 草地） | 慢速：500ms 響 / 500ms 停 |
| ALERT（Alert 方向警示） | 中速：300ms 響 / 200ms 停 |
| COLLISION（碰撞） | 急促：100ms 響 / 100ms 停 |

### 5.1 單項測試指令

| 指令 | Buzzer 動作 | 預期回覆 |
| --- | --- | --- |
| test_buzzer grass | 慢速嗶（500ms 響 / 500ms 停） | TEST_ACK BUZZER GRASS OK |
| test_buzzer alert | 中速嗶（300ms 響 / 200ms 停） | TEST_ACK BUZZER ALERT OK |
| test_buzzer collision | 急促嗶（100ms 響 / 100ms 停） | TEST_ACK BUZZER COLLISION OK |
| test_buzzer off | 靜音 | TEST_ACK BUZZER OFF OK |

Buzzer 指令送出後立即生效，持續到下一個指令為止。

### 5.2 Buzzer 全項自動測試

| 指令 | 說明 |
| --- | --- |
| test_buzzer_all | 自動跑完所有 Buzzer 測項（約 12 秒） |

TEST_BUZZER_ALL 執行順序：

[00s] GRASS 慢速嗶     → 等 4 秒
[04s] ALERT 中速嗶     → 等 4 秒
[08s] COLLISION 急促嗶 → 等 4 秒
[12s] OFF 靜音
[12s] TEST_BUZZER_ALL_DONE，自動退出測試模式

## 六、全功能自動測試

| 指令 | 說明 |
| --- | --- |
| test_all | 依序執行 BLE → CAN → Buzzer 三大群組（預設觀察 10 秒，約 77 秒） |
| test_all 15 | CAN 觀察時間改為 15 秒（約 92 秒） |

執行順序（預設觀察 10 秒）：

- BLE 群組（約 20 秒）— 驗證 BLE JSON

- 休息 3 秒

- CAN 群組（約 39 秒）— 驗證 CAN bus 速度指令

- 休息 3 秒

- Buzzer 群組（約 12 秒）— 驗證 Buzzer 嗶聲節奏

- 送出 TEST_ALL_DONE，自動退出測試模式

進度訊息：

| 回傳訊息 | 說明 |
| --- | --- |
| TEST_ALL_START | 全功能測試開始 |
| TEST_ALL_BLE_GROUP_START | BLE 群組開始 |
| TEST_ALL_BLE_GROUP_DONE | BLE 群組完成 |
| TEST_ALL_CAN_GROUP_START | CAN 群組開始 |
| TEST_ALL_CAN_GROUP_DONE | CAN 群組完成 |
| TEST_ALL_BUZZER_GROUP_START | Buzzer 群組開始 |
| TEST_ALL_BUZZER_GROUP_DONE | Buzzer 群組完成 |
| TEST_ALL_DONE | 全部完成 |

## 七、錯誤回覆說明

| 回傳訊息 | 說明 |
| --- | --- |
| TEST_ERR NOT_IN_TEST_MODE | 尚未執行 test_enter |
| TEST_ERR ALL_ALREADY_RUNNING | TEST_ALL 系列仍在執行中，請等待完成 |
| TEST_ERR UNKNOWN_CMD | 指令不正確，請確認格式 |
| TEST_ACK ALREADY_IN_TEST | 已在測試模式，不需重複 test_enter |
| TEST_TIMEOUT_EXIT | 60 秒逾時，自動退出測試模式 |

## 八、快速測試流程範例

### 範例 A：只測試藍芽 JSON

test_enter
test_ble collision 1
（確認收到 collision_warning JSON）
test_ble collision 0
test_exit

### 範例 B：只測試 CAN 限速

test_enter
test_can collision 1
（踩油門 → 確認轉速被限制 + 確認 ACK speed=10）
test_can collision 0
（確認轉速恢復正常）
test_exit

### 範例 C：只測試 Buzzer

test_enter
test_buzzer collision
（聽到急促嗶聲）
test_buzzer off
（靜音）
test_exit

### 範例 D：全自動測試（觀察 15 秒）

test_enter
test_all 15
（等待約 92 秒，觀察各測項）
（收到 TEST_ALL_DONE 後自動退出測試模式）

## 附錄：指令速查表

``` test_enter test_exit

test_ble violation  level = 0 或 1 test_ble collision  level = 0 或 1 test_ble alert     test_ble_all

test_can violation  level = 0 或 1 test_can collision  level = 0 或 1 test_can alert  level = 0 或 1 test_can_all [觀察秒數] 預設 10 秒

test_buzzer grass test_buzzer alert test_buzzer collision test_buzzer off test_buzzer_all

te